| Стройка: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  | тыс.чел.ч |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4кв.2013 г.. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-112-05 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | га |  | 0.04 | 246.42 | 10 | 1 247.62 | 50 | 5 |
| 1. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.68 | 0.0672 | 12.840 | 1 | 158.860 | 11 | 12.372 |
| 1. 2. | Х09-0602 | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 1.68 | 0.0672 | 146.68 | 10 | 742.63 | 50 | 5.063 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 1 | 158.86 | 11 | 12.372 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 | 68% | 7 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% |  | 31% | 3 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  | 61 |  |
| 2. | Е01-02-114-05 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | га |  | 0.04 | 1 009.78 | 40 | 5 091.34 | 204 | 5.1 |
| 2. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.88 | 0.2752 | 12.840 | 4 | 158.860 | 44 | 12.372 |
| 2. 2. | Х09-0503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 6.88 | 0.2752 | 146.77 | 40 | 740.02 | 204 | 5.042 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 4 | 158.86 | 44 | 12.372 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 | 68% | 30 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2 | 31% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |  | 248 |  |
| 3. | Е01-02-117-08 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние | га |  | 0.04 | 857.14 | 34 | 4 321.72 | 173 | 5.088 |
| 3. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.84 | 0.2336 | 12.840 | 3 | 158.860 | 37 | 12.372 |
| 3. 2. | Х09-0503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 5.84 | 0.2336 | 146.77 | 34 | 740.02 | 173 | 5.042 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 3 | 158.86 | 37 | 12.372 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 | 68% | 25 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 | 31% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 |  | 210 |  |
| 4. | Е01-02-120-08 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | га |  | 0.04 | 809.93 | 32 | 6 208.98 | 248 | 7.75 |
| 4. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 37.4 | 1.496 | 7.520 | 11 | 93.780 | 140 | 12.471 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.26 | 0.0504 | 12.840 | 1 | 158.860 | 8 | 12.372 |
| 4. 3. | Х09-0503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 1.26 | 0.0504 | 146.77 | 7 | 740.02 | 37 | 5.042 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 1 | 158.86 | 8 | 12.372 |
| 4. 4. | С101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.055 | 0.0022 | 6 250.00 | 14 | 32 167.00 | 71 | 5.147 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 10 | 68% | 101 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 5 | 31% | 46 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |  | 395 |  |